Тест №4

Ответы отправьте на электронную почту:

andrey.skorobogatov.73@mail.ru

1.Вопрос  Что такое сверление:
1) Это операция по образованию сквозных или глухих квадратных отверстий в сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла 
2)  Это операция по образованию сквозных или глухих овальных отверстий в сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла 
3) Это операция по образованию сквозных или глухих треугольных  отверстий в сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла 
4)  Это операция по образованию сквозных или глухих цилиндрических отверстий в сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла

2.Вопрос  Каким инструментом делаем углубление в центре отверстия перед сверлением?

1. Чертилкой

2. Кернером

3. Оправкой

4. Зубилом

3.Вопрос  Укажите, в каких единицах измеряется подача:

1)   мм,

2)   мм/мин

3)  мм/об

4.Вопрос  Как называется угол, расположенный в пересечении главных режущих кромок сверла?

1) угол наклона режущей кромки,

2) угол при вершине сверла,

3) угол наклона винтовых канавок.

5.Вопрос  В каких случаях и зачем применяются развертки?

1) для получения отверстий большего диаметра,

2) для получения отверстий 2-3 классов точности и 7-9 классов чистоты,

3) для точности центрирования отверстий.

6.Вопрос  Зенкеры по конструкции режущей части классифицируются:

1 спиральные, цилиндрические, конические;

2. хвостовые, насадные.

3. цельные, сборные

4. быстрорежущие твердосплавные

5. одинарные и комплектные

7.Вопрос  Для чего применяют зенкование отверстий?

1)  для чистовой обработки отверстий

2)  для увеличения размера просверленного отверстия

3)  для получения фасок и устранения заусенцев

8.Вопрос  Какие охлаждающие  жидкости применяются при сверлении алюминия:

1) мыльное эмульсия или смесь минерального или жирных масел.

2) мыльная эмульсия или в сухую.

3) мыльная эмульсия или сурепное масло.

4) мыльная эмульсия, керосин с касторовым маслом.

5) мыльная эмульсия или смесь спирта со скипидаром.

6) обработка в сухую.

9.Вопрос  Для обработки чугуна и стали угол при вершине сверла должен быть:

- 50…60º

- 90…100º

- 116…118º

- 130…140º

10.Вопрос  Как называется инструмент для получения отверстия в сплошном

материале?

1. резец

2 сверло

3. керн

4. зенковка

11.Вопрос  В чем зажимают сверло чтобы запустить дрель в работу?

1. Оправка

2. Тиски

3. Патрон

4. Надфиль

12.Вопрос  На какой части сверла обозначается размер и материал сверла?

1)  на хвостовике

2) на рабочей части

3)  на шейке сверла

13.Вопрос  Каково соотношение между скоростью резания и обрабатываемым материалом?

1)  Чем мягче обрабатываемый материал, тем выше скорость

2)  Чем тверже материал, тем ниже скорость .

3)  Чем тверже материал, тем выше скорость

4)  Чем мягче обрабатываемый материал, тем ниже скорость.

14.Вопрос  Сверла с цилиндрическим хвостовиком крепят в сверлильных станах в ….

1) в коническом отверстии шпинделя

2) в переходных конических втулках

3) в сверлильном патроне.

15.Вопрос  Из каких основных частей состоит сверло?

1)   хвостовик, шейка, канавка;

2)   шейка, канавка, рабочая часть;

3)   хвостовик, шейка, рабочая часть.

16.Вопрос  Назовите виды зенкеров:
1) Остроносые и тупоносые
2)  Машинные и ручные
3)  По камню и по бетону
4)  Цельные и насадные

17.Вопрос  В каких случаях отверстия следует растачивать?

1) когда отсутствует сверло,

2) когда сверление не обеспечивает необходимого класса точности

и чистоты поверхности сверления,

3) когда необходимо получить отверстие диаметром более 25 мм.

18.Вопрос  Какие измерительные инструменты применяются для контроля цилиндрических отверстий:

1) масштабная линейка,

2) микрометр,

3) штангенциркуль

19.Вопрос  Что такое развёртывание:
1)  операция по обработке резьбового отверстия
2)   операция по обработке раннее просверленного отверстия с высокой  степенью 
точности 
3)   операция по обработке квадратного отверстия с высокой  степенью точности 
4)  операция по обработке конического отверстия с высокой  степенью точности

20.Вопрос  С какой целью выполняется рассверливание?

1) увеличение диаметра отверстия

2) обработка входного участка отверстия

3) уменьшение шероховатости стенок отверстия

21.Вопрос  От чего зависит величина угла при вершине сверла?

1) От скорости резания

2) Диаметра сверла

3) Вида обрабатываемого материала

22.Вопрос  Какое из движений сверла будет являться главным движением - движение резания?

1)        вращательное                                2) поступательное

23.Вопрос  Чем отличается зенкер от сверла?

1) состоит из большего количества частей                                 2)больше режущих кромок и спиральных канавок

24.Вопрос  Для  обработки пластмассы угол при вершине сверла должен быть:

- 50…60º

- 90…100º

- 116…118º

- 130…14

25.Вопрос  Для какого сверления предназначено перовое сверло ?

1) Глубокого сверления

2) Неглубокого сверления

3) Легированной стали ,мрамора