Тест № 5

Вопрос 1.

Назовите профили резьбы:
А) Треугольная, прямоугольная, трапецеидальная, упорная, круглая 
Б) Овальная, параболическая, трёхмерная, в нахлестку, зубчатая
В) Полукруглая, врезная, сверхпрочная, антифрикционная
Г) Модульная, сегментная, трубчатая, потайная

Вопрос 2.
 Назовите системы резьб:
А) Сантиметровая, футовая, батарейная
Б) Газовая, дециметровая, калиброванная
В) Метрическая, дюймовая, трубная 
Г)Миллиметровая, водопроводная, газовая

Вопрос 3.
 Назовите элементы резьбы:
А) Профиль зуба, наружный угол, средний угол, внутренний угол
Б) Угол профиля, шаг резьбы, наружный диаметр, диаметр, внутренний диаметр
В) Зуб, модуль, наружный радиус, средний радиус, внутренний радиус
Г)Шаг зуба, угол модуля, наружный профиль, средний профиль, внутренний профиль

Вопрос 4.
 Назовите инструмент для нарезания внутренней резьбы:
А)Крейцмейсель
Б) Зенкер
В) Метчик 
Г) Плашка

Вопрос 5.

Назовите инструмент для нарезания наружной резьбы:
А)Зенковка
Б) Цековка
В) Плашка
Г) Метчик

Вопрос 6.
Назовите виды плашек:
А) Круглая, квадратная (раздвижная), резьбонакатная
Б) Шестигранная, сферическая, торцевая
В) Упорная, легированная, закаленная 
Г)Модульная, сегментная, профильная

Вопрос 7.

Наибольший диаметр, измеренный по вершинам витков резьбы, называется:

А) шагом резьбы

Б) наружным диаметром резьбы

В) внутренним диаметром резьбы

Вопрос 8.

Как называются резьбы, применяемые для преобразования вращательного движения в поступательное (тиски, домкраты, станки):

А) крепежные

Б) ходовые

В) специальные

Вопрос 9.

Крепежная резьба имеет профиль:

А) прямоугольный

Б) трапецевидный

В) круглый

Г) треугольный

Д) упорный

Вопрос 10.

Угол профиля метрической резьбы:

А) 55о

Б) 45о

В) 60о

Г) 90о

Вопрос 11.

Для нарезания внутренней резьбы М14х1,5 предварительно сверлят отверстие диаметром:

А) 14 мм.

Б) 15 мм.

В)12,8 мм.

Г) 12,5 мм.

Вопрос 12.

За один оборот гайка, навинченная на болт, переместится на:

А) 1 мм.

Б) величину шага резьбы

В) величину внутреннего диаметра

Вопрос 13.

А) Внутренняя резьба нарезается с помощью:

Б) плашки воротка

В) плашки метчика

Г) метчика и воротка

Д) плашки и плашкодержателя

Вопрос 14.

Добавьте пропущенные слова: "По направлению вращения резьбы различают на _______"

А) правая

Б) левая

В) правая и левая