16.04.2020

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Мы продолжаем изучение МДК.04.01 Техника и технология частично механизированной сварки плавлением в защитном газе. Сегодня мы поговорим о механизмах и приборах обеспечивающих подачу защитных газов.

Тема урока: Оборудование сварочного поста для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе

Цель урока:

1.  Познакомиться  с оборудованием подачи газа к сварочной горелке.

Приступим.

Давайте еще раз рассмотрим схему оборудования сварочного поста полуавтоматической сварки в среде защитных газов.

СВАРОЧНЫЙ ПОСТ ДЛЯ СВАРКИ В УГЛЕКИСЛОМ ГАЗЕ С СИСТЕМОЙ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

СВАРОЧНЫЙ ПОСТ ДЛЯ СВАРКИ В ГАЗОВОЙ СМЕСИ

На обеих схемах из газового оборудования обязательно присутствуют:

-  газовые баллоны, несколько, если нужно получить газовую смесь, один, если применяется одиночный газ;

- редукторы, один или несколько;

- ротаметр, один или несколько;

- смеситель, применяется для получения смеси газов;

- подогреватель, применяется для схемы с использованием углекислого газа;

- осушитель, применяется для схемы с использованием углекислого газа;

- подводящие шланги;

- соединительные штуцера.

Рассмотрим более внимательно перечисленное газовое оборудование.

1. Баллоны

Служат для хранения и транспортировки газа. Окраска баллонов и надписи на них соответствуют тому газу, для которого они предназначены. Как правило газовые баллоны стальные, толстостенные и раз в год должны проходить освидетельствование на прочность.

Каждому газу присвоено цветовое обозначение баллона и надписи на нем:

| Устройство баллона |  |  |
| --- | --- | --- |

ОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ В БАЛЛОНЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТ 0,1 ДО 0,05 МПа

2. Регулятор (редуктор)

Предназначен для понижения давления газа, поступающего из баллона и автоматического поддержания постоянным рабочего расхода (давления). Присоединяется к вентилю баллона с помощью накидной гайки. Давление газа и его расход регулируют вращением маховичка. Отбор газа осуществляется через ниппель, к которому присоединен шланг. Регулятор расхода углекислого газа У-30П-2 комплектуется электроподогревателем, который установлен на хвостовике корпуса (напряжение питания 36 В, потребляемая мощность 200 Вт).

| Кислородный редуктор | Редуктор азотный | Редуктор углекислотный |
| --- | --- | --- |

Технические характеристики баллонов

| Показатели | Марка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | У-10-2 | У-30П-2 | АР-10-2 | АР-40-2 | АР-150-2 | А-30-2 | А-00-2 | Г-70-2 |
| Редуцируемый газ | Углекислый газ |  | Аргон |  |  | Азот |  | Гелий |
| Давление газа на входе, МПа - наибольшее - наименьшее при наибольшем расходе | 10 1 0,8 |  | 20 1,5 | 20 0,8 | 20 1,5 | 20 2,5 | 20 0,8 | 20 1,5 |
| Наибольшая пропускная способность при наибольшем рабочем давлении (красная шкала), м3/ч | 1,8 |  | 0,6 | 2,4 | 9,0 | 1,8 | 5.4 | 4,2 |
| Пропускная способность (черная шкала), м3/ч | 0,3-0,72 |  | 0,03-0,15 | 0,30-0,84 | 0,62,4 | 0,03-0,24 | 0,9-2,22 | 0,3-1,2 |
| Габаритные размеры, мм | 190*165*160 | 190*2б0*160 | 190*165*160 |  |  |  |  |  |
| Масса, кг | 1,68 | 2,5 | 1,8 |  |  |  |  |  |

Подогреватель

Используется только при сварке в углекислом газе. Испарение жидкого СО2 при большом его расходе приводит к резкому понижению температуры. Влага, содержащаяся в газе, замерзает в редукторе. Для безопасности подогреватель питается постоянным (20 В) или переменным (36 В) током.

Осушитель

Поглощает влагу из углекислого газа. Выпускается двух модификаций: высокого и низкого давления.

Осушитель высокого давления устанавливают перед регулятором (редуктором), а низкого - после нег.

Влагопоглощающим веществом служит силикагель или алюмогликоль. Путем прокаливания при 250-300 °С эти вещества поддаются восстановлению.

|  | 1 - Втулка; 2 - Накидная гайка; 3 - Пружина; 4 - Сетка; 5 - Фильтр; 6 - Осушающий материал; 7 - Сетчатая шайба; 8 – Корпус; 9 – Штуцер. |
| --- | --- |

Ротаметр

Служит для определения расхода газа. Необходим в случае использования газовых редукторов, не имеющих встроенного расходомера.

Технические характеристики ротаметров

| Марка | Пределы измерения, л/мин |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по аргону | по гелию | по углекислому газу |
| РС-ЗА | 0,1 - 1 | 0,35 - 2,8 | 0,08 - 0,8 |
| РС-3 | 2,8 - 14,2 | 7 - 44,5 | 1,62 - 16,2 |
| РС-5 | 8,9 - 56,6 | 20 - 140 | 8,12 - 53,6 |

Рукава (шланги)

Гибкие трубопроводы из вулканизированной резины, армированные льняной тканью. С их помощью газовое оборудование объединяется в общую систему.

Технические характеристики резиновых рукавов

| Диаметр, мм |  | Масса, кг/м |
| --- | --- | --- |
| внутренний | наружный |  |
| 6,3 | 13,0 | 0, 14 |
| 8,0 | 16,0 | 0.19 |
| 9,0 | 18,0 | 0,24 |
| 10,0 | 19,0 | 0,26 |
| 12,0 | 22,5 | 0,36 |
| 12,5 | 23,0 | 0.37 |
| 16,0 | 26,0 | 0,43 |

|  | Рукава можно сращивать, увеличивая их длину до необходимой. Для этого применяют соединительные ниппели. Рукава также имеют соответствующую цветовую маркировку – фиксирующую газ с которым они применяются. Это связанно со свойствами резины поглощать некоторое количества газа, который в рукаве находится. |
| --- | --- |

Смеситель газов

Предназначен для приготовления газовой смеси определенного состава (двух - или трехкомпонентной).

Технические характеристики

| Марка | Состав смеси, % от объема |  | Габариты, мм | Масса, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УКП-1-71 | Углекислый газ Кислород | 70 30 | 165 х 84х 160 | 1,65 |  |
| УГС-1 | Аргон Углекислый газ | 75 25 | 150x100x145 |  | 1,5 |
| УГС-1 (многопостовой) | Аргон Углекислый газ Кислород | 70 25 5 | 940 х 370 х 400 |  | 36 |

Варианты компоновки механизма подачи и ручной горелки

|  | 1 - основной механизм подачи проволоки толкающего типа с обычной горелкой; |
| --- | --- |
|  | 2 - основной механизм подачи проволоки толкающего типа приближен к месту сварки; |
|  | 3 - основной и промежуточный механизмы подачи проволоки толкающего типа; |
|  | 4 - основной механизм подачи проволоки толкающего типа и горелка с встроенным механизмом системы «ПУШ-ПУЛ» |
|  | 5 - горелка с встроенным механизмом подачи проволоки и кассетой |

Вспомогательное оборудование

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ

1. Какие механизмы обеспечивают подачу газа к сварочной горелке?

2. Какое вспомогательное оборудование применяют при механизированной дуговой сварке?

3. Укажите, какие газы содержаться в баллонах?

4. Укажите, по каким причинам баллон не может быть использован по назначению?

5. С какой целью применяют редуктор?

6. Возможно ли применение баллона с газом без редуктора?

ОТВЕТЫ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС: kopytin.andrej@yandex.ru с пометкой «Оборудование сварочного поста 6».

Можно ответы написать в тетради, от руки, сделать фотографию и выслать по указанному адресу.